- Calcul de la redevance industrielle pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 :

Redevance = charges d’exploitation x ((0,5 x DCO ind (kg)     )+(0,5 x volume ind (m3)))

DCO Totale (kg)               volume total (m3)

• DCO industriel (kg)   = (DCO) moyenne ind x Volume industriel m3

= 1 626 x 38 083

= 61 923 kg

• DCO Totale  = DCO indus + DCO communale

= 61 923 kg + (16kg x 365 j)

= 61 923 kg + 5840

= 67 763 kg

Redevance = charges d’exploitation x ((0,5 x 61923 kg)+(0,5 x 38 083 m3))

67 763  kg              64 141 m3

Redevance = charges d’exploitation x (0,457 + 0,297)

Redevance indust = charges d’exploitation (commune) x 0,754

NB : Les charges d’exploitation sont calculées au réel.

- En l’absence de mesure en entrée station, en attendant la mise en place de l’autosurveillance, le flux de DCO pour les rejets communaux peut être estimé pour 133 habitants (sur la base de 60 branchements avec ratio INSEE (1999) de 2,22 habitants/ logement) à 16 kg/j (120g/j/hab). Il appartient à la commune de faire évoluer le nombre de personnes raccordées en fonction des nouveaux branchements.