COMMUNE DE BRENNILIS

Règlement

du service d'assainissement collectif

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1 : Objet du règlement.

L'objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux usées dans le réseau d'assainissement de la commune de Brennilis.

Article 2 : Autres prescriptions.

Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations en vigueur.

Article 3 : Catégories d'eaux admises au déversement.

Le réseau mis en place dans la commune est un réseau séparatif, c’est-à-dire réservé exclusivement aux eaux usées (évacuation des W.C., toilettes, éviers, eaux de vaisselle et de lessive). Tout déversement d’eaux pluviales dans le réseau est interdit, quelle que soit la provenance de ces eaux (toitures, terrasses, cours ou jardins, etc.). L’évacuation d’eaux pluviales dans le réseau peut perturber dangereusement le fonctionnement de la station d’épuration et donc être la cause de pollutions importantes. Le service d’assainissement veillera tout particulièrement au respect du caractère séparatif du réseau et des contrôles réguliers des branchements seront effectués.

Article 4 : Définition du branchement.

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique :

– un dispositif permettant le raccordement au réseau public ;

– une canalisation de branchement, située sous le domaine public ;

– un ouvrage dit “ siphon disconnecteur” placé sur le domaine public, pour le contrôle et l'entretien du branchement. Ce regard doit être visible et accessible ;

– un dispositif permettant le raccordement à l'immeuble.

Article 5 : Modalités générales d'établissement du branchement.

La collectivité fixera le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder.

Le service d'assainissement fixe le tracé, le diamètre, la pente de la canalisation ainsi que l’emplacement du siphon disconnecteur ou d’autres dispositifs notamment de prétraitement rendus nécessaires du fait de la quantité ou de la nature des eaux évacuées, au vu de la demande de branchement.

Si pour des raisons de convenance personnelle le propriétaire de la construction à raccorder demande des modifications aux dispositions arrêtées par le service d’assainissement, celui-ci peut lui donner satisfaction sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement.

Article 6 : Déversements interdits.

Quelle que soit la nature des eaux rejetées, et quelle que soit la nature du réseau d’assainissement, il est formellement interdit d’y déverser :

– les eaux pluviales ;

– le contenu des fosses fixes ;

– I'effluent des fosses septiques ;

– les ordures ménagères ;

– les huiles usagées ;

- les déversements interdits par l’article 29.2 du Règlement sanitaire départemental

et, d'une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d'assainissement, et, le cas échéant, des ouvrages d'épuration, soit au personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement.

Le service d'assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service et à toute époque, tout prélèvement de contrôle qu'il estimerait utile, pour le bon fonctionnement du réseau y compris sur les installations déjà en place à la date de mise en service de l’égout.

Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans ce présent règlement, les frais de contrôle et d'analyse occasionnés seront à la charge de l'usager.

CHAPITRE II

Les eaux usées domestiques

Article 7 : Définition des eaux usées domestiques.

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette,...) et les eaux vannes (urines et matières fécales).

Article 8 : Obligation de raccordement.

Comme le prescrit l'article L. 33 du Code de la santé publique, tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l'égout.

Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l'article L. 35-5 du Code de la santé publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau, et qui sera majorée dans une proportion fixée par le Conseil municipal, dans la limite de 100%.

Des exonérations d’obligation de raccordement ou des délais supplémentaires de raccordement peuvent être accordées par arrêté du Maire dans des conditions très particulières répondant aux critères définis par l’arrêté ministériel di 19 juillet 1960 modifié.

Article 9 : Demande de branchement - Convention de déversement ordinaire.

Tout branchement doit faire l'objet d'une demande adressée au service d'assainissement. Cette demande formulée selon le modèle de demande de convention de déversement ci-annexé, doit être signée par le propriétaire ou son mandataire.

Elle comporte élection de domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par le service d'assainissement et entraîne l'acceptation des dispositions du présent règlement ; elle est établie en 2 exemplaires dont l'un est conservé par le service d'assainissement et l'autre remis à l'usager.

La procédure se décompose en trois phases :

- demande de convention en deux exemplaires conforme au modèle ci-annexé, présentée par le propriétaire ou son mandataire.

- Demande de contrôle sur l’imprimé remis après acceptation de la demande de convention, présentée par le propriétaire ou son mandataire ;

- Avis favorable de conformité délivré par le service d’assainissement.

La demande de convention acceptée et l’avis favorable de conformité créent la convention de déversement entre les parties et autorise le déversement des eaux usées au réseau public.

Article 10 : Modalités particulières de réalisation et de paiement des branchements.

A) Branchements réalisés lors de la construction d’un réseau public

Conformément à l'article 34 du Code de la santé publique, la collectivité exécutera ou pourra faire exécuter d'office les branchements de tous les immeubles riverains, partie comprise sous le domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lors de la construction d'un nouveau réseau d'eaux usées.

La collectivité se fera rembourser auprès des propriétaires de tout ou partie les dépenses entraînées par les travaux d'établissement de la partie publique du branchement, dans les conditions définies par le conseil municipal (soit 1000 F ou 150 € / Habitation).

La partie des branchements réalisée d'office est incorporée au réseau public, propriété de la collectivité.

B) Branchements réalisés après la construction d’un réseau public

La partie du branchement située sous le domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, est réalisée dans les mêmes conditions à la demande du propriétaire, par le service d'assainissement ou sous sa direction par une entreprise agréée par lui.

Toute installation de branchement donne lieu au paiement par le demandeur du coût de branchement au vu d’un devis établi par le service d’assainissement.

Les travaux doivent être terminés dans le délai de deux mois suivant le règlement.

Cette partie du branchement est incorporée au réseau public, propriété de la collectivité.

Article 11 : Caractéristiques techniques des branchements eaux usées domestiques.

Les branchements seront réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur.

Article 12 : Sans objet.

Article 12 bis : Régime des extensions réalisées sur l’initiative des particuliers

Lorsque le service accepte de réaliser des travaux d’extension sur l’initaitve de particuliers, la répartition du coût des travaux s’établit comme suit :

- 50% du montant des travaux à la charge du service dans les limites de 100 m de construction

- Le solde du montant des travaux à la charge des riverains ayant souscrit l’engagement correspondant.

Dans le cas où les engagements de remboursement des dépenses sont faits conjointement par plusieurs usagers le service détermine la répartition des dépenses entre ces usagers en se conformant à l’accord spécial intervenu entre eux.

A défaut d’accord spécial, la participation totale des usagers dans la dépense de premier établissement est partagée entre eux proportionnellement aux distances qui séparent l’origine de leurs branchements de l’origine de l’extension.

Pendant les dix premières années suivant la mise en service d’une extension ainsi réalisée, un nouvel usager ne pourra être branché sur l’extension que moyennant le versement d’une somme égale à celle qu’il aurait payée lors de l’établissement de la canalisation diminuée d’1/10ème par année de service de cette canalisation. Cette somme sera partagée entre les usagers déjà branchés, proportionnellement à leur participation ou à celle de leur prédécesseur.

Article 13 : Surveillance, entretien, réparations, renouvellement de la partie des

branchements situés sous le domaine public.

La surveillance, I'entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public sont à la charge du service de l'assainissement.

Dans le cas où il est reconnu que les dommages y compris ceux causés aux tiers sont dus à la négligence, à l'imprudence ou à la malveillance d'un usager, les interventions du service pour entretien ou réparations sont à la charge du responsable de ces dégâts.

Le service d'assainissement est en droit d'exécuter d'office, après information préalable de l'usager sauf cas d'urgence, et aux frais de l'usager s'il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité, notamment en cas d'inobservation du présent règlement ou d'atteinte à la sécurité, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 44 du présent règlement.

Article 14 : Conditions de suppression ou de modification des branchements.

Lorsque la démolition ou la transformation d'un immeuble entraîne la suppression du branchement ou sa modification les frais correspondants seront mis à la charge de la personne ou les personnes ayant déposé le permis de démolition ou de construire.

La suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de l'immeuble sera exécuté par le service d'assainissement ou une entreprise agréée par lui, sous sa direction.

Article 15 : Redevance d'assainissement.

En application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 et des textes d'application l'usager domestique raccordé à un réseau public d'évacuation de ses eaux usées est soumis au paiement de la redevance d'assainissement.  Les modalités de recouvrement sont fixées par le conseil municipal.

Article 16: Participation financière des propriétaires (PRE).

Cette participation concerne les propriétaires d'immeubles neufs, ou apportant des modifications à des immeubles existants telles que création de nouveau logement par réaménagement de l'existant, et (ou) création de surface hors œuvre nette par extension ou changement de destination.

Conformément à l'article L. 35-4 du Code de la santé publique, les propriétaires des immeubles édifiés ou modifiés postérieurement à la mise en service des égouts auxquels ces immeubles doivent être raccordés, sont astreints à verser une participation financière pour tenir compte de l'économie réalisée par eux, en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle.

Le montant ainsi que la date d'exigibilité de cette participation sont déterminés par le conseil municipal.

CHAPITRE III

LES EAUX INDUSTRIELLES

Article 17 : Définition des eaux industrielles

Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique.

Leurs  natures  quantitatives  et  qualitatives  sont  précisées  dans  les  conventions  spéciales  de déversement  passées  entre  le  service  d’assainissement  et  l’établissement  désireux  de  se raccorder  au  réseau  d’évacuation  public.  Toutefois,  les  établissements  industriels  dont  les eaux  peuvent  être  assimilées  aux  eaux  usées  domestiques  et  dont  le  rejet  ne  dépasse  pas annuellement 6000 mètres cubes pourront être dispensés de conventions spéciales.

Article 18 : Conditions de raccordement pour le déversement des eaux industrielles

Le  raccordement  des  établissements  déversant  des  eaux  industrielles  au  réseau  public  n’est pas obligatoire conformément à l’article L35-8 du Code de la santé publique.

Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser  leurs eaux  industrielles au réseau public dans  la  mesure  où  ces  déversements  sont  compatibles  avec  les  conditions  générales d’admissibilité des eaux industrielles.

Article 19 : Demande de convention spéciale de déversement des eaux industrielles

Les demandes de raccordement des établissements déversant des eaux industrielles se font sur un imprimé spécial.

Toute modification  de  l’activité  industrielle  sera  signalée  au  service  et  pourra  faire  l’objet d’une nouvelle demande de accordement.

Article 20 : Caractéristiques techniques des branchements industriels

Les établissements consommateurs d’eau à des fins  industrielles devront, s’ils en sont requis par le service d’assainissement, être pourvus d’au moins deux branchements distincts :

⇒ un branchement eaux domestiques

⇒ un branchement eaux industrielles.

Chacun  de  ces  branchements  ou  le  branchement  commun,  devra  être  pourvu  d’un  regard agréé  pour  y  effectuer  des  prélèvements  et  mesures,  placé  à  la  limite  de  la  propriété,  de préférence  sur  le  domaine  public,  pour  être  facilement  accessible  aux  agents  du  service d’assainissement et à toute heure.

Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de l’établissement industriel peut, à l’initiative du service, être placé sur le branchement des eaux industrielles et accessible à tout moment aux agents du service d’assainissement.

Les  rejets  d’eaux  usées  domestiques  des  établissements  industriels  sont  soumis  aux  règles établies au chapitre II.

Article 21 : Prélèvements et contrôle des eaux industrielles

Indépendamment des contrôles mis à la charge de l’industriel aux termes de la convention de déversement,  des  prélèvements  et  contrôles  pourront  être  effectués  à  tout  moment  par  le service  d’assainissement  dans  les  regards  de  visite,  afin  de  vérifier  si  les  eaux  industrielles déversées  dans  le  réseau  public  sont  en  permanence  conformes  aux  prescriptions  et correspondent à la convention spéciale de déversement établie.

Les analyses seront faites par tout laboratoire agréé par le service d’assainissement.

Les  frais  d’analyse  seront  supportés  par  le  propriétaire  de  l’établissement  concerné  si  leur résultat  démontre  que  les  effluents  ne  sont  pas  conformes  aux  prescriptions,  sans  préjudice des sanctions prévues à l’article 44 du présent règlement.

Article 22 : Obligation d’entretenir les installations de prétraitement

Les  installations  de  prétraitement  prévues  par  les  conventions  devront  être  en  permanence maintenues  en bon  état  de  fonctionnement. Les  usagers doivent pouvoir  justifier  au  service d’assainissement du bon état d’entretien de ces installations.

En  particulier,  les  séparateurs  à  hydrocarbures,  huiles  et  graisses,  fécules,  les  débourbeurs devront être vidangés chaque fois que nécessaire.

L’usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations.

Article 23 : Redevance d’assainissement applicable aux établissements industriels

En application du décret n°67-945 du 24 octobre 1967, les établissements déversant des eaux industrielles  dans  un  réseau  public  d’évacuation  des  eaux  sont  soumis  au  paiement  de  la redevance d’assainissement, sauf dans les cas particuliers visés à l’article 24 ci-après.

Article 24 : Participations financières spéciales

Si  le  rejet d’eaux  industrielles entraîne pour  le  réseau et  la  station d’épuration des  sujétions spéciales  d’équipement  et  d’exploitation,  l’autorisation  de  déversement  pourra  être subordonnée à des participations  financières aux  frais de premier équipement, d’équipement complémentaire et d’exploitation, à  la charge de  l’auteur du déversement, en application de l’article  L35-8  du  Code  de  la  santé  publique.  Celles-ci  seront  définies  par  la  convention spéciale de déversement si elles ne l’ont pas été par une convention antérieure.

CHAPITRE IV

Les eaux pluviales

Articles 25 à 27 : Sans objet

.

CHAPITRE V

Les installations sanitaires intérieures

Article 28 : Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures

Les articles du règlement sanitaire départemental sont applicables et notamment les articles 38, 42 à 47.

Article 29 : Raccordement entre domaine public et domaine privé.

Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l'intérieur des propriétés sont à la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité.

Article 30 : Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, ancien

cabinet d'aisance.

Conformément à l'article L. 35-2 du Code de la santé publique, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. En cas de défaillance, le service d'assainissement pourra se substituer aux propriétaires, agissant alors aux frais et risques de l'usager, conformément à l'article 35-3 du Code de la santé publique.

Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation.

Article 31 : Indépendance des réseaux intérieurs d'eau potable et d'eaux usées.

Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations d'eaux usées est interdit ; sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle; soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d'évacuation.

Article 32 : Étanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux.

Conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental pour éviter le reflux des eaux usées d'égout public dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu'au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de manière à résister à la pression correspondant au niveau fixé ci-dessus. De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Enfin, tout appareil d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l'égout public doit être muni d'un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales.

Les frais d'installations, I'entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire.

Article 33 : Pose de siphons.

Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l'égout et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes à la normalisation en vigueur.

Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit.

Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute.

Article 34 : Toilettes.

Les toilettes seront munies d'une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d'eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales.

Article 35 : Colonnes de chutes d'eaux usées.

Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à l'intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement, et munies de tuyaux d'évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations d'eaux pluviales.

Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives à la ventilation des égouts lorsque sont installés des dispositifs d'entrée d'air.

Article 36 : Broyeurs d'éviers.

L'évacuation par les égouts des ordures ménagères même après broyage préalable est interdite.

Article 37 : Descente des gouttières

Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l’extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l’évacuation des eaux usées.

Au cas où elles se trouvent à l’intérieur de l’immeuble, les descentes de gouttière doivent être accessibles à tout moment.

Article 38 : Sans objet

Article 39 : Réparations et renouvellement des installations intérieures.

L'entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction à desservir par le réseau public d'évacuation.

Article 40 : Mise en conformité des installations intérieures.

Le service d'assainissement a le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau public, que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatés par le service d'assainissement, le propriétaire doit y remédier à ses frais.

CHAPITRE Vl

Contrôle des réseaux privés

Article 41 : Dispositions générales pour les réseaux privés.

Les articles 1 à 40 inclus du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d'évacuation des eaux.

En outre, les conventions spéciales de déversement visées à l'article 17 préciseront certaines dispositions particulières.

Article 42 : Conditions d'intégration au domaine public.

Lorsque des installations susceptibles d'être intégrées au domaine public seront réalisées à l'initiative d'aménageurs privés :

- la collectivité, au moyen de conventions conclues avec les aménageurs, réserve le droit de contrôle du service d’assainissement.

Les aménageurs peuvent également au moyen de conventions conclues avec la collectivité transférer à celle-ci la maîtrise d’ouvrage correspondante en lui versant en temps voulu les fonds nécessaires.

Article 43 : Contrôles des réseaux privés.

Le service d'assainissement se réserve le droit de contrôler la conformité d'exécution des réseaux privés par rapport aux règles de l'art, ainsi que celle des branchements définis dans le présent règlement.

Dans le cas où des désordres seraient constatés par le service d'assainissement, la mise en conformité sera effectuée par le propriétaire ou l'assemblée des copropriétaires.

CHAPITRE Vll

Article 44 : Infractions et poursuites.

Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par les agents du service d'assainissement, soit par le représentant légal ou mandataire de la collectivité. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents.

Article 45 : Voies de recours des usagers.

En cas de faute du service d'assainissement, I'usager qui s'estime lésé peut saisir les tribunaux judiciaires compétents pour connaître des différends entre les usagers d'un service public industriel et commercial et ce service, ou les tribunaux administratifs si le litige porte sur l'assujettissement à la redevance d'assainissement ou le montant de celle-ci.

Préalablement à la saisine des tribunaux, I'usager peut adresser un recours gracieux au maire ou au président du syndicat, responsable de l'organisation du service. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de quatre mois vaut décision de rejet.

Article 46 : Mesures de sauvegarde.

En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions de déversement passées entre le service d'assainissement et des établissements industriels, troublant gravement, soit l'évacuation des eaux usées, soit le fonctionnement des stations d'épurations, ou portant atteinte à la sécurité du personnel d'exploitation, la réparation des dégâts éventuels et du préjudice subi par le service est mise à la charge du signataire de la convention. Le service d'assainissement pourra mettre en demeure l'usager par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures.

En cas d'urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, le branchement peut être obturé sur-le-champ et sur constat d'un agent du service d'assainissement.

CHAPITRE Vlll

Dispositions d'application

Article 47 : Date d'application.

Le présent règlement est mis en vigueur le jour de mise en service de l’égout.

Article 48: Modifications du règlement.

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du service avant leur mise en application.

Article 49 : Sans objet

Article 50 : Clauses d'exécution.

Le Maire, les agents du service d'assainissement habilités à cet effet et le receveur municipal en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent règlement.

Délibéré et voté par le conseil municipal de la commune de Brennilis

Le Maire

VU et APPROUVÉ

(deuxième lecture 11 septembre 2008)